# Rendement d’une chaîne énergétique – Bilan de puissance

## Objectifs

On se propose de déterminer le rendement et les pertes (par effet joules et par frottement) d’un ensemble de deux machines fonctionnant en courant continu : l’une est un moteur  et l’autre est une génératrice (ou dynamo). L’axe du moteur étant solidaire de l’axe de la génératrice, l’ensemble {moteur+génératrice} constitue alors une chaîne.

Montage

Moteur

U1

(6 ou 12 V)

U2

I2

I1

R

Génératriceeur

## Rendement énergétique de la chaîne.

Compléter le schéma ci-dessous en indiquant les différents types de puissances ou pertes rencontrées.

On notera :

- Pa : la puissance électrique absorbée par le moteur ;

- Pu : la puissance utile délivrée par la génératrice ;

- PM : la puissance mécanique délivrée par le moteur ;

- PJ1 : les pertes par effet Joule dans les enroulements du moteur ;

- PJ2 : les pertes par effet joule dans les enroulements de la génératrice ;

- P1 : les pertes mécaniques du moteur ;

- P2 : les pertes mécaniques de la génératrice.

En déduire l’expression littérale :

- du rendement 1 du moteur

- du rendement 2 de la génératrice

- du rendement  de la chaîne {moteur + Génératrice }

Exprimer  en fonction de 1 et 2

## Bilan de puissance de la chaîne quand la charge varie

- Etude du rendement de la chaîne

Faire varier la valeur de la résistance R aux bornes de la génératrice puis relever à l’aide de voltmètres et d’ampèremètres numériques les valeurs de U1, I1 , U2 et I2. Ouvrir le fichier Open Office qui se situe dans « mon espace personnel »  et « mes devoirs » afin de compléter le tableau.

Observer le tracé de la courbe =f(R). Conclure.

- Bilan de puissance

Les deux machines étant identiques, on admet que :

- les résistances internes sont égales : r1=r2=r12

- les deux machines tournant à la même vitesse, les pertes mécaniques sont les mêmes : P1=P2=P

#### Faire un bilan de puissance pour exprimer la puissance mécanique PM :

#### en fonction de Pa, PJ1 et P à partir du bilan de puissance sur le moteur ;

#### en fonction de Pu, PJ2 et P à partir du bilan de puissance sur la génératrice.

- En déduire l’expression littérale de P en fonction de Pa, Pu, PJ1, PJ2. Appliquer cette formule dans votre tableau pour calculer pour chaque valeur de R cette puissance P.

- Compléter le tableau en calculant les valeurs de PM, 1 et 2.

- Vérifier, par une ligne de calculs dans le tableau, la relation établie au III entre , 1 et 2.

- Détermination des f.e.m E1 et E2.

- Donner pour le moteur et la génératrice l’expression des tensions U1 et U2 en fonction de E1, E2, r1, r2, I1 et I2.

- Indiquer une méthode pour mesurer la f.é.m E2 de la génératrice. Donner sa valeur.

- En déduire la valeur de la f.é.m E1 du moteur.